Самостоятельная работа по теме «Адресация и маршрутизация в IP-сетях»

ФИО студента ___________________________              Группа_________________

Задание №1

Укажите адрес сети, где есть следующий IP-адрес 56.147.47.7/10

Выберите один или несколько ответов:

A.) 56.128.0.0/7			D.) 56.12.0.0/10

B.) 56.128.0.0/10                       E.) 56.127.2.0/10

C.) 57.1.43.0/15

Задание №2

Сколько разрядов выделено для адреса хоста согласно маски 255.255.252.0

A.) 8		D.) 14

B.) 15           E)  10

C.) 7

Задание №3

Определить широковещательный адрес (broadcast) для отправки пакета всем узлам сети, в которой находится узел со следующим IP-адресом 10.58.78.9 и маской 255.255.255.128

Задание №4

Какому узлу (узлам) будет доставлен пакет с адресом 100.101.102.175 и маской 255.255.255.240?

Задание №5

Какую маску необходимо использовать, чтобы структурировать имеющуюся сеть 192.168.0.0 (маска 255.255.0.0) на некоторое число сетей, с числом узлов в каждой новой подсети равном 36?